| Capteurs de température |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricant, distributeur Coordonnées : tel., site web | Référence produit | Type de détecteur | Plage de température | Précision de mesure | Temps de réponse (ms) | Réponse spectrale (infrarouge) | Diamètre @ distance | Résolution (°C) | Commentaires |
| ABB | TTH200 | Transmetteur de température, Montage en tête de sonde HART 4..20Ma- SIL 2 – 1 entrée mesure programmable- Afficheur LCD- | -200 …1820°C | <0.2% | 400ms | N/A | N/A | N/A | Transmetteur de température universel |
| ABB | TTH300 | Transmetteur de température – Montage en tête de sonde – HART 4..20Ma- SIL 2 – 2 entrées mesure programmable- Redondance- Drift-Afficheur /programmateur LCD | -200 …1820°C | <0.2% | 400ms | N/A | N/A | N/A | Transmetteur de température universel |
| ABB | TTF300 | Transmetteur de température – Montage local IP65– HART 4..20Ma- SIL 2 – 2 entrées mesure programmable- Redondance- Drift-Afficheur /programmateur LCD | -200 …1820°C | <0.2% | 400ms | N/A | N/A | N/A | Transmetteur de température universel |
| ABB | TTR200 | Transmetteur de température – Montage en en Rail DIN pour armoire – IP20-– HART 4..20Ma- SIL 2 – 1 entrée mesure programmable- | -200 …1820°C | <0.2% | 400ms | N/A | N/A | N/A | Transmetteur de température universel |
| ABB | TSPXXX | Sonde de température –Entrées : Pt 100Ohm selon DIN IEC60751 ou Thermocouples selon DIN IEC60584- Tout type de montage et d’environnement ATEX- | -200 …1800°C | Selon élement de mesure ( de +/-0.1°C à 5°C) | 1’’ | N/A | N/A | N/A | Capteur de température pour toutes industries |
| Adeunis RF +33 (0)4 76 92 07 77 www.adeunis-rf.com | ARF7904AA : wireless m-bus transmitter temp ARF7906AA : wireless m-bus transmitter temp + ctn externe | - CTN - Capteur de température Wireless M-Bus AMR | Plage de température mesurée : -30° / +70°C | Précision de mesure : de 0.3 à 0.7°C | Période d’émission radio : 10sec, 10mn ou 12h | NA | 600m | 0.1°C | Protocole Wireless M-Bus (EN13757) Dimensions : 145 x 100 x 40 mm Boîtier : IP53 Normes : EN 300-220, EN 301-489, EN 60950, EN 13757-4:2005 |
| Adeunis RF +33 (0)4 76 92 07 77 www.adeunis-rf.com | ARF8054AA : amr ambient sensor ARF8054BA : AMR ambient remote sensor ARF8055AA : AMR ambient sensor / aes-oms ARF8055BA : AMR ambient remote sensor /aes-oms | ## CTN ## Sonde de température d'ambiance Wireless M-Bus AMR | Plage de température mesurée : -30° / +85°C | Précision de mesure : de 0.1 à 0.5°C | Période d’émission radio : 4mn | NA | 300m | 0.1°C | Protocole Wireless M-Bus (EN13757) Dimensions : 78 x 39 x 30 mm Normes : EN 300-220, EN 301-489, EN 13757-4:2005, OMS 3.0.1 |
| Afriso Velta Eurojauge Tél. : 03 88 28 23 info@groupeafriso.fr - www.afriso.fr | Thermomètre BIT | Thermomètre bimétallique | 0 à 120 °C | Classe 2 |  |  |  |  |  |
| Afriso Velta Eurojauge Tél. : 03 88 28 23 info@groupeafriso.fr - www.afriso.fr | Thermomètre à plongeur | Thermomètre bimétallique | 0 à 120 °C | Classe 2 |  |  |  |  |  |
| Afriso Velta Eurojauge Tél. : 03 88 28 23 info@groupeafriso.fr - www.afriso.fr | Thermomètre V-Form | Thermomètre à alcool | 0 à 120 °C | Selon DIN 16195 |  |  |  |  |  |
| AMETEK -LAND INFRAROUGE Elancourt (78) Tel : 01 30 68 89 80 | M2 | Pyromètre | 300-1100°C | 0,25%K+1K | 1,6µm | 5 ms | 100 :1 |  |  |
| AMETEK -LAND INFRAROUGE Elancourt (78) Tel : 01 30 68 89 80 | M4 | Pyromètre | 50-250°C | 3K | 2,4µm | 100 ms | 30 :1 |  |  |
| AMETEK -LAND INFRAROUGE Elancourt (78) Tel : 01 30 68 89 80 | M6 | Pyromètre | 0-300°C | 0,3%+2,5K | 3 à 5 µm | 100 ms | 30 :1 |  |  |
| AMETEK -LAND INFRAROUGE Elancourt (78) Tel : 01 30 68 89 80 | M8 | Pyromètre | 0-1000°C | 1%K+1K | 8 à 14µm | 100 ms | 100 :1 |  |  |
| AMETEK -LAND INFRAROUGE Elancourt (78) Tel : 01 30 68 89 8080 | R1 | Pyromètre | 600-1600°C | 0,65%K | 0,85 à 1,1 µm | 15 ms | 50 :1 |  |  |
| AMETEK -LAND INFRAROUGE Elancourt (78) Tel : 01 30 68 89 80 | SPOT R100 | Pyromètre | 550 – 1800°C | +/-0,25%K |  | Réglable de 1 ms à 10s | 200 :1 à 90% | A ratio multi-mode |  |
| AMETEK -LAND INFRAROUGE Elancourt (78) Tel : 01 30 68 89 80 | LSP HD20 | Scanner | 200 - 850°C |  |  |  |  |  |  |
| AMETEK -LAND INFRAROUGE Elancourt (78) Tel : 01 30 68 89 80 | ARC | Caméra | -20 - 1000°C |  |  |  |  |  |  |
| Cipa ELA http://www.cipam.com/localisation-par-rfid-active-et-capteurs-rfid/elacapteurs-rfid-sans-fil-scp103.html | COIN T | Sans fil | -25 à +70°C | +/-0.5°C |  |  |  | 0.0625°C | RFID active Portée 80m Autonomie 10 ans |
| Cipa ELA http://www.cipam.com/localisation-par-rfid-active-et-capteurs-rfid/elacapteurs-rfid-sans-fil-scp103.html | ITEMS TD | Sans fil | -40 à +125°C | +/- 1°C |  |  |  |  | RFID active Portée 80m Autonomie 5 ans |
| Cipa FARSENS | FENIX | Sans fil | -40°C to +120°C | +/-0.5°C |  |  |  |  | RFID passive UHF (EPC Class-1 G2) |
| Cipa FARSENS | PYROS | Sans fil | -50°C to +300°C | +/-3C° |  |  |  | 0.016°C | RFID passive UHF (EPC Class-1 G2) |
| CITEC Tél. 01 60 37 45 00 citec@citec.fr www.citec.fr | 2000 | Pt100 | -50°C à 450°C | Classe B |  |  |  |  | A tête ou à fils, option ATEX |
| CITEC Tél. 01 60 37 45 00 citec@citec.fr www.citec.fr | 2120 | Pt100 | -50°C à 150°C | Classe B |  |  |  |  | Sortie 4-20 mA, connecteur M12 |
| CITEC Tél. 01 60 37 45 00 citec@citec.fr www.citec.fr | 2500-2545 | Thermocouples | -200°C à 1600°C | Selon Thermocouples |  |  |  |  | A tête ou à fils |
| CITEC Tél. 01 60 37 45 00 citec@citec.fr www.citec.fr | AR300+ | Infrarouge | -32°C à 400°C | 2°C ou 2% | ≤ 500ms | 8-14 µm | 5 cm à 0,6 m | 0,1°C |  |
| CITEC Tél. 01 60 37 45 00 citec@citec.fr www.citec.fr | AR872D | Infrarouge | -50°C à 1050°C | 1,5°C ou 1,5% | ≤ 500ms | 8-14 µm | 5 cm à 1 m | 0,1°C |  |
| Endress+Hauser Tél. : 0 825 888 001 www.fr.endress.com et www.e-direct.endress.com | Easytemp® TMR31 | Capteur de température compact avec connecteur M12, sortie Pt100 ou 4...20 mA | –50…+200 °C | Pt100 classe A ; 0,1 K ou 0,08 % pour l'électronique | T50 = < 1,0 s ; T90 = < 2,0 s |  | Diamètre 6 mm - Longueur de sonde 40...300 mm |  | Easytemp TMR31 mesure la température dans les réservoirs et conduites. Mesures de température simples dans toutes les branches. Le capteur compact comprend une thermorésistance Pt100 classe A, un transmetteur (en option) et un boîtier avec ou sans raccordement process fileté. |
| idem | Easytemp TMR35 | Capteur de température compact avec connecteur M12, agréé 3A, sortie Pt100 ou 4…20 mA thermorésistance Pt100, classe A | –50…+200 °C | Pt100 classe A ; 0,1 K ou 0,08 % pour l'électronique | T50 = < 1,0 s ; T90 = < 2,0 s |  | Diamètre 6 mm - Longueur de sonde 40...300 mm |  | Easytemp TMR35 pour applications hygiéniques, mesure la température dans les réservoirs et conduites. Adapté à l’industrie agroalimentaire. Le capteur compact comprend une |
| idem | iTHERM® TM401 | Capteur de température hygiénique et aseptique, sortie Pt100 ou 4...20 Ma | –50…+200 °C | Pt100 selon IEC 60751 | ≥ 3,5 s (t50), ≥ 9 s (t90) |  | Diamètre tube : 6 mm, droit - 6 mm rétreint 4,1 × 18 mm - 8 mm rétreint 5,3 × 20 mm |  | La sonde hygiénique iTHERM® TM401 permet de mesurer la température dans les cuves et les conduites. Applications hygiéniques et aseptiques des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. |
| idem | iTemp TMT80 | Transmetteur de tête de sonde programmable. Il est équipé d’une sortie analogique 4…20 mA. | Librement réglable, en fonction du capteur (Pt100, Pt1000 ; TC type B, K, N, R, S) | Ecart 0,5 K (Pt100) La gamme de mesure peut être réglée librement via notre logiciel pour PC ReadWin®2000. | 1 s |  | Diamètre 44 mm, hauteur 22,8 mm |  | Le transmetteur de tête iTemp TMT80 peut être installé dans une tête de type B. Le TMT80 possède une entrée universelle pour les thermorésistances et thermocouples les plus usuels. |
| idem | Thermophant T TTR31 | Thermostat Pt100 pour le contrôle des températures de process | –50…+150 °C | < 0,1 % | < 1,0 s (T50) ; < 2,0 s (T90) |  | Diamètre 6 mm - Longueur de sonde 50, 100 ou 200 mm |  | Capteur de température pour la surveillance, la visualisation et la régulation de températures de process |
| idem | Thermophant T TTR35 | Thermostat Pt100 pour applications hygiéniques | –50…+150 °C | < 0,1 % | < 1,0 s (T50) ; < 2,0 s (T90) |  | Diamètre 6 mm - Longueur de sonde 50, 100 ou 200 mm |  | Capteur de température pour la surveillance, la visualisation et la régulation de températures de process dans les applications hygiéniques. |
| Factory Systemes http://www.factorysystemes.fr http://www.myfactory.fr/ | ADAM-2031Z | Interne au module | -20°C / +70°C | ±1.0°C |  |  |  | 0.02°C | Parfait notamment pour des usages dans le secteur de l’industrie de production |
| Factory Systemes http://www.factorysystemes.fr http://www.myfactory.fr/ | AT-ACW-TMi | Interne au module | -35 °C / +120°C |  | 2 secondes |  |  | 0.1°C | Passerelle vers application cloud avec capteur intégré. Solutions IoT & M2M |
| Factory Systemes http://www.factorysystemes.fr http://www.myfactory.fr/ | AT-ACW-TMe | Entrée pour sonde PT100 externe |  |  |  |  |  |  | Passerelle vers application cloud. Solutions IoT & M2M |
| Factory Systemes http://www.factorysystemes.fr http://www.myfactory.fr/ | LIB-Capt-86949-P | Externe au boitier de traitement | -55ºC,+125ºC | ±0.5ºC (range -10ºC ~ +85ºC) | 1.65 s |  |  | 12bits (0.0625ºC) | Sonde pour réseaux de capteur intelligent sans fils. Applications de « smart agriculture » etc. |
| Factory Systemes http://www.factorysystemes.fr http://www.myfactory.fr/ | LIB-Capt-9203-P | Externe au boitier de traitement | -40ºC ,+125ºC | ±2ºC (range 0ºC ~ +70ºC), ±4ºC (range -40 ~ +125ºC) | 1.65 s |  |  | 12bits (0.0625ºC) | Sonde pour réseaux de capteur intelligent sans fils. Applications de « smart cities », « smart Building », « Smart Water » etc. |
| Factory Systemes http://www.factorysystemes.fr http://www.myfactory.fr/ | LIB-Capt-9247-P | Externe au boitier de traitement | -40ºC ~ +123.8ºC | ±0.4ºC (range 0ºC ~ +70ºC), ±4ºC (range -40 ~ +125ºC) | 5s |  |  | 0.04ºC (minimum), 0.01ºC (typical) | Sonde pour réseaux de capteur intelligent sans fils. Utilisation dans des applications de « smart cities », « smart Building », « Smart Water » etc. |
| Fluke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluke | Fluke 62 MAX | N.C | -30 à 500°C | 1.5% | <500ms | 8 à 14 microns | D:S=10:1 | 0,1 °C | Mesure Température par I.R / IP54 et résistant à une chute de 3m |
| Fluke | Fluke 62 MAX+ | N.C | -30 à 650°C | 1% | <300ms | 8 à 14 microns | D:S=12:1 | 0,1 °C | Mesure Température par I.R / IP54 et résistant à une chute de 3m / Double visée laser |
| Fluke | Fluke 561 | N.C | -40 à 550°C | 1% | 500ms | 8 à 14 microns | D:S=12:1 | 0,1 °C | Double mesure de température par I.R et contact (TCK) |
| Fluke | Fluke 566 | N.C | -40 à 650°C | 1% | <500ms | 8 à 14 microns | D:S=30:1 | 0,1 °C | Double mesure de température par I.R et contact (TCK) / 20 points de stockage |
| Fluke | Fluke 568 | N.C | -40 à 800°C | 1% | <500ms | 8 à 14 microns | D:S=50:1 | 0,1 °C | Double mesure de température par I.R et contact (TCK) / 99 points de stockage et liaison PC |
| Fluke | Fluke 568Ex | N.C | -40 à 800°C | 1% | <500ms | 8 à 14 microns | D:S=50:1 | 0,1 °C | Double mesure de température par I.R et contact (TCK) / 99 points de stockage. Certifié ATEX. |
| Fluke | Fluke 572-2 | N.C | -30 à 900°C | 1% | <500 ms | 8 à 14 microns | D:S=60:1 | 0,1 °C | Double mesure de température par I.R et contact (TCK) / 99 points de stockage et liaison PC |
| ifm electronic 0820 22 30 01 www.ifm.com/fr | TA | PT100 | -50...150 [°C] | ± 0,3 °C | < 1000 |  |  |  | Compact et IO-Link |
| ifm electronic 0820 22 30 01 www.ifm.com/fr | TD | PT100 | -50...150 [°C] | ± 0,3 °C | < 1000 |  |  |  | Compact avec affichage et IO-Link |
| ifm electronic 0820 22 30 01 www.ifm.com/fr | TR ,TT, TM,TS | PT100 | -50...250 [°C] | Classe A | < 1000 |  |  |  | Version séparée avec affichage et IO_Link |
| ifm electronic 0820 22 30 01 www.ifm.com/fr | TP,TT, TM,TS | PT100 | -50...250 [°C] | Classe A | < 1000 |  |  |  | Version séparée et IO_Link |
| ifm electronic 0820 22 30 01 www.ifm.com/fr | TW | Pyromètre infrarouge | 0...2500 [°C] | < ± 0.3 % | < 2 | 0.78 – 1.06 µm | 9 mm @ 1500 mm | 0,2 | Compact avec affichage |
| Jumo Metz | 902030 | Pt 100 | 50 + 600°C | Cl A ou B |  |  | 6 mm | 0,1° c |  |
|  | Sondes à résistance avec tête de raccordement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumo Metz | 902150 | Pt 100 | - 50 + 400°C | Cl A ou B |  |  | 6 mm |  |  |
|  | Sondes avec câble de raccordement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumo Metz | 902815 | Pt 100 | - 50 + 600°C | Cl A ou B |  |  | 6 mm |  |  |
|  | Sondes à résistance avec connecteur M12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumo Metz | 902520 | Pt 100 | - 30 + 80°C | Cl A ou B |  |  | / |  |  |
|  | Sondes à résistance d’ambiance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumo Metz | 902930 - 902931 |  |  |  |  |  |  |  | Portée env. 300 m. |
| Jumo Metz | Sondes à résistance sans fil | Pt 100 | 50 + 600°C | Cl A ou B |  |  | 6 mm | 0,1° c | A utiliser avec récepteur WTRANS |
| Jumo Metz | 902810 Sondes alimentaire avec tete inox pour industrie alimentaire et pharmaceutique | Pt 100 | 50 + 600°C | Cl A ou B |  |  | 6 mm | 0,1° c | tout inox - certificat EHEDG |
| Jumo Metz | 903520 | Pt 100 | 50 + 600°C | Cl A ou B |  |  | 6 mm | 0,1° c | certificat ATEX et IECEX |
| Jumo Metz | 903564 | Pt 100 | 50 + 600°C | Cl A ou B |  |  | 6 mm | 0,1° c | certificat marine BV |
| Newsteo tel: + 33 4 42 01 82 23 www.newsteo.com | LOG36 | Capteur de température numérique | -40°C ... +85°C | +/- 0.3°C | < 10 min |  |  | 0.1°C | Capteur de température placé dans l’enregistreur de température. Transmission des mesures en temps réel par radio au poste de supervision. |
| Newsteo tel: + 33 4 42 01 82 23 www.newsteo.com | LGRB6 | Capteur de température numérique | -40°C ... +85°C | +/- 0.3°C | < 10 min |  |  | 0.1°C | ATEX zone 2 gaz Capteur de température placé dans l’enregistreur de température. Transmission des mesures en temps réel par radio au poste de supervision. |
| Newsteo tel: + 33 4 42 01 82 23 www.newsteo.com | LGR30 | Sonde PT100 | -50°C ... +250°C | Classe B |  |  |  | 0.08°C | Sonde de température PT100 connectée à l’enregistreur de température. Transmission des mesures en temps réel par radio au poste de supervision. |
| Newsteo tel: + 33 4 42 01 82 23 www.newsteo.com | LGR33 | Sonde PT1000 | -40°C... +500°C | Classe B |  |  |  | 0.08°C | Sonde de température PT1000 connectée à l’enregistreur de température. Transmission des mesures en temps réel par radio au poste de supervision. |
| Newsteo tel: + 33 4 42 01 82 23 www.newsteo.com | LGR37 | Sonde Thermocouple K | -100°C ...1100°C | classe A |  |  |  | 0,04 °C à 0,23 °C selon le thermocouple | Sonde de température Thermocouple K connectée à l’enregistreur de température. Transmission des mesures en temps réel par radio au poste de supervision. |
| Polytec France Bat Orion – 39 rue Louveau 92321 Chatillon Cedex 01 49 65 69 00 www.polytec.fr | Fotemp | AsGa | -200 à +350°C | 0.2°C | 0.250 sec | None | 1 mm à contact | 0.1°C | Système par fibre optique |
| Distributeur : SOLYTEC Tél : 04 78 21 72 80 www.solytec.fr | TR11-H | Sonde à résistance Pt100 pour applications standard dans l’industrie | -50/+250 °C | Classe A | Dépend largement des conditions de mesure | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | La TR11-H est idéale pour les applications industrielles standard. Prix d’une sonde à tête standard la précision Classe A ainsi qu’un raccord coulissant adaptable. Disponible en stock avec ou sans transmetteur de température (signal 4/20 mA) |
| Distributeur : SOLYTEC Tél : 04 78 21 72 80 www.solytec.fr | TR33 TR34 | Sonde à résistance pour les fabricants de machine | Jusqu’à -50/+250 °C | Classe A ou B selon version | Dépend largement des conditions de mesure | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Les TR33 et TR34 pour les fabricants de machine : signal Pt100 ou 4/20 mA avec transmetteur intégré, diamètre 19mm, connecteur M12, personnalisable avec marquage client |
| Distributeur : SOLYTEC Tél : 04 78 21 72 80 www.solytec.fr | TR21-C | Sonde à résistance pour applications agroalimentaires | -50/+250 °C | Classe A ou AA | Dépend largement des conditions de mesure | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | La TR21-C dédiée aux applications agroalimentaires ou pharmaceutiques, signal Pt100 ou 4/20 mA avec diamètre 19mm, connecteur M12, rugosité de surface < 0,76 m ou < 0,38 m |
| Fabricant : WIKA Instruments 01.34.30.84.84 www.wika.fr | TR11-H | Sonde à résistance Pt100 pour applications standard dans l’industrie | -50/+250 °C | Classe A | Dépend largement des conditions de mesure | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | La TR11-H est idéale pour les applications industrielles standard. Prix d’une sonde à tête standard la précision Classe A ainsi qu’un raccord coulissant adaptable. Disponible en stock avec ou sans transmetteur de température (signal 4/20 mA) |
| Fabricant : WIKA Instruments 01.34.30.84.84 www.wika.fr | TR33 TR34 | Sonde à résistance pour les fabricants de machine | Jusqu’à -50/+250 °C | Classe A ou B selon version | Dépend largement des conditions de mesure | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Les TR33 et TR34 pour les fabricants de machine : signal Pt100 ou 4/20 mA avec transmetteur intégré, diamètre 19mm, connecteur M12, personnalisable avec marquage client sondes répondent à de très nombreuses exigences. |
| Fabricant : WIKA Instruments 01.34.30.84.84 www.wika.fr | TR21-C | Sonde à résistance pour applications agroalimentaires | -50/+250 °C | Classe A ou AA | Dépend largement des conditions de mesure | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | La TR21-C dédiée aux applications agroalimentaires ou pharmaceutiques, signal Pt100 ou 4/20 mA avec diamètre 19mm, connecteur M12, rugosité de surface < 0,76 m ou < 0,38 m. |